课程实验

姓名：  郝梓淇 	实验日期：      年   月   日

班号：     	学号：  2022110636   	成绩：

教师签字：

实验（四）

目标追踪与抓取

- 实验目的

本实验旨在使用目标检测模型训练数据集，利用视觉传感器检测并识别环境中的目标，并将模型部署至小车上。在智能车检测到目标后，使用机械臂对目标进行抓取操作，并运送至指定地点。分析抓取过程中的精准度与效率，观察机械臂在不同位置和角度下的操作表现；观察危险品运输至目的地的准确性。

- 实验内容

1.目标追踪

目标检测系统部署：上将训练好的YOLOv10模型部署在智能车，进行实时检测目标。

将追踪结果转化为智能车运动控制指令。

测试智能车在检测到目标后的自动追踪效果。

2. 目标抓取

①　图像采集：通过摄像头获取物体的环境图像或通过激光雷达扫描构建物体的3D模型。

②　图像处理与物体识别：使用图像处理算法（如边缘检测、模板匹配等）或深度学习算法（如YOLO或Mask R-CNN）识别物体位置和姿态。

③　抓取点选择：根据物体的形状和姿态，生成适合的抓取点。抓取点选择时要考虑物体的重心、接触面等因素。

④　路径规划：使用逆向运动学计算机械臂的关节角度，并基于障碍物规避算法（如人工势场法、RRT）规划出机械臂从当前位置到抓取点的运动路径。

⑤　抓取执行与反馈：机械臂移动到抓取位置并执行抓取动作，利用视觉反馈系统调整抓取姿态。

- 实验设备

- 能上网的计算机一台

- Jetbot小车一辆

- 实验步骤

1. 目标追踪

（1）追踪算法实现

实现基于检测结果的目标追踪算法。

（2）智能车控制：

将追踪结果转化为智能车运动控制指令。

测试智能车在检测到目标后的自动追踪效果。

- 追踪算法的实现

小车上已经装有深度相机获取距离位置等信息，直接publish到listener中即可

自己写的代码

def trackObject(self, image_data, depth_data):
        if (image_data.encoding != 'rgb8'):
            raise ValueError('image is not rgb8 as expected')
        # convert both images to numpy arrays # 将两张图片都转换为Numpy数组
        frame = imgmsg_to_cv2(image_data, desired_encoding='rgb8')
        depthFrame = imgmsg_to_cv2(depth_data, desired_encoding='passthrough')  # "32FC1")
        # 使用YOLOv10进行目标检测 并发布目标位置信息（请在此填空）
        result = self.model(source=frame, conf=0.1, verbose=False)[0]

        boxes = result.boxes  # Boxes object for bounding box outputs

        tensor_data_cpu = boxes.xywh.cpu()  # 将 tensor 转换为 NumPy 数组
        numpy_array = tensor_data_cpu.numpy()  # 将 NumPy 数组转换为普通的浮点数值
        x = numpy_array[0][0]
        y = numpy_array[0][1]
        depth = depthFrame[y, x]
        pos = (x, y, depth)
        self.publishPosition(pos)

- 标准参考

实验现象：小车可识别人并跟随运动，但受运算速度限制，经常卡顿，且初设值为600，室内导致不是跟随而是远离，调节成50后可正常跟随运动。

2.智能车控制：

将追踪结果转化为智能车运动控制指令。 测试智能车在检测到目标后的自动追踪效果。

修改采用的model，将前文生成的best.pt文件放置于src的目录下，然后运行

实验现象：小车可识别危险品种类和距离，但受运算速度限制，经常卡顿。

深色瓶的跟踪效果优于浅色瓶的效果，猜测可能由于地板颜色为花色导致，深色瓶更易被识别。

当小车运动速度x，y都改为1.0m/s时，小车运动，转向速度加快，很容易丢失目标无法继续跟踪，效果劣于0.5m/s的。

2. 目标抓取

①　图像采集：通过摄像头获取物体的环境图像或通过激光雷达扫描构建物体的3D模型。

②　图像处理与物体识别：使用图像处理算法（如边缘检测、模板匹配等）或深度学习算法（如YOLO或Mask R-CNN）识别物体位置和姿态。

③　抓取点选择：根据物体的形状和姿态，生成适合的抓取点。抓取点选择时要考虑物体的重心、接触面等因素。

④　路径规划：使用逆向运动学计算机械臂的关节角度，并基于障碍物规避算法（如人工势场法、RRT）规划出机械臂从当前位置到抓取点的运动路径。

⑤　抓取执行与反馈：机械臂移动到抓取位置并执行抓取动作，利用视觉反馈系统调整抓取姿态。

1.连接小车

ssh -Y wheeltec@192.168.0.100

- 挂载文件

sudo mount -t nfs -o nolock 192.168.0.100:/home/wheeltec/wheeltec_arm /mnt

sudo mount -t nfs -o nolock 192.168.0.100:/home/wheeltec/wheeltec_robot /mnt2

- 进入yolov10环境

Conda activate yolov10

- 执行目标抓取.launch文件

遇到问题：

1.小车行进速度过慢，修改小车运动速度

2.小车无法准确夹取目标，并且无法准确投放到蓝箱子中

表现为小车夹取距离误判，未到准确距离就进行夹取，未运动到准确距离就释放。

猜测为图像测距出现问题，修改文件中的目标识别像素参数，从0.32896调至0.2，还是不能准确夹取投掷。

- 总结

（围绕实验目的和实验内容，谈一谈体会）